INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – prace elektryczne

Adres budowy ( obiektu ): 43-300  Bielsko-Biała,

Inwestor:  P.K.”Therma sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 108

Wykonawca robót elektrycznych …...............................................................................................................

Część opisowa informacji:

a) Przedmiotem robót jest  „ instalacja elektryczna wewnętrzna ”  -  zakres  został  określony  w  projekcie  instalacji  elektrycznej.

b) Podstawowe czynności wykonywane podczas prac:

-  montaż instalacji elektrycznych,

-  prace kontrolno-pomiarowe,

-  zabezpieczenie antykorozyjne,

-  wiercenie, kucie,

-  prace załadunkowe i rozładunkowe,

-  prace porządkowe

-  prace na wysokości.

c) Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to :

- roboty montażowych ( upadek z wysokości, skaleczenia, stłuczenia, złamania, ),

- porażenie i poparzenie prądem,

- zagrożenie  maszynami,  narzędziami  i urządzeniami elektrycznymi,

- zapylenie,  kurz, gruz,

- zagrożenie związane z ruchem  ludzi  podczas wykonywania  prac ( szarpnięcia, potrącenia, spadające z wysokości przedmioty, upadek z wysokości ),

- szkodliwe opary powłok malarskich

Wyżej wymienione zagrożenia mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac elektrycznych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa  a także  gdy ogólna organizacja pracy  będzie niewłaściwa.  Możliwość wystąpienia nagłego zdarzenia w czasie prac  jest duża głównie ze względu na możliwy ruch osób trzecich  i prace wykonywane na wysokości.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia osób trzecich w pobliżu miejsc w których odbywają się prace związane z: montażem, kuciem, wierceniem, pracami kontrolno-pomiarowymi lub na wysokości. W szczególnych przypadkach prace należy przerwać do czasu oddalenie się tych osób  na bezpieczną odległość.

Prace kontrolno-pomiarowe winny być wykonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwie osoby o odpowiednich kwalifikacjach posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Podczas wykonywania prac na wysokości  stosować odpowiednią technologię  i właściwe zabezpieczenia przed upadkiem.

- Pracownicy  przed  przystąpieniem do pracy,  muszą przejść odpowiedni  instruktaż stanowiskowy prowadzony przez bezpośrednio przełożonego – kierownika robót lub kierującego zespołem pracowników.  Fakt odbycia instruktażu pracownicy muszą potwierdzi podpisem w dzienniku szkolenia.  Pracownicy  muszą być wyposażeni  w atestowane  środki  ochrony  indywidualnej                         i  narzędzia  wymagane  na  danym  stanowisku  pracy.

Roboty  zanikowe  należy  zgłosić  inwestorowi do kontroli/odbioru  minimum  2  dni  przed  ich  zakryciem,

- Plan BiOZ – jest wymagany dla prac wysokościowych.

- Przekazanie placu budowy, wyznaczenie strefy pracy, rozpoczęcie i zakończenie robót musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

- Sposób zapobiegania zagrożeniom:

- zabrania się wykonywania prac demontażowych czynnych urządzeń elektrycznych.

- wszystkie prace wyłączeniowe i przyłączeniowe na czynnej instalacji elektrycznej może wykonać tylko uprawniona  i  upoważniona osoba,

- prace wykonywane pod napięciem i w pobliżu napięcia mogą być wykonywane  przez minimum dwie   osoby o odpowiednich kwalifikacjach z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi ( dozorowymi  i  eksploatacyjnymi ) z użyciem odpowiednich narzędzi ( PPN ),

- podczas prac elektrycznych należy używać odpowiednich atestowanych narzędzi  i  odzieży  roboczej   i  ochronnej,

- po odłączeniu instalacji należy dokonać sprawdzenia braku obecności napięcia w odłączonych obwodach,  zabezpieczyć  i oznakować miejsce odłączenia  tak  by uniemożliwić przypadkowe  podanie  napięcia do  demontowanych obwodów,

- zasilanie miejsca pracy w energię elektryczną winno odbywać się za pośrednictwem odpowiedniej  rozdzielnicy budowlanej wyposażonej w sprawny wyłącznik różnicowoprądowy o różnicowym prądzie wyłączenia  nie większym niż 30mA, wyłącznik  główny oraz  układ  pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej,

- codziennie przed  przystąpieniem do prac z użyciem urządzeń elektrycznych należy testować w/w  wyłącznik  różnicowoprądowy  naciskając  przycisk  „TEST”  ( na wyłączniku ),

- zabrania się dokonywania  jakichkolwiek  zmian w obwodach  elektrycznych  będących poza zakresem  prac  przewidzianych w projekcie,

- w  przypadku  konieczności   awaryjnego  wyłączenia   prądu  elektrycznego   należy  tego  dokonać  na

- wyłączniku głównym  odpowiedniej  rozdzielnicy budowlanej  a  następnie  powiadomić kierownika robót  lub  przełożonego o zdarzeniu. .

- Prace na wysokości należy wykonywać z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń  przed upadkiem z wysokości. Osoby wykonujące prace na wysokość muszą posiadać świadectwo badania wysokościowe  uprawniające  do  ich wykonywania.

Podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności i na terenie objętym pracami obowiązuje          całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

- Ważniejsze nr telefonów:

112- alarmowy ogólny,

999- Pogotowie Ratunkowe,

998- Straż Pożarna,

997- Policja,

…............................    kierownik budowy/robót/ lub kierujący zespołem pracowników

…………………………………..…

czytelny podpis przeprowadzającego instruktaż